科技成果征集表

| 一、基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 星闪树形组网电力设备透传系统 |  |  |
| 所属领域： ☑ 网络与通信 □ 激光与增材制造 □ 合成生物 □ 半导体与集成电路 □ 精密仪器设备 □ 区块链 □ 超高清视频显示 □ 新能源 □ 细胞与基因 □ 智能终端 □ 安全节能环保 □ 空天技术 □ 智能传感器 □ 智能网联汽车 □ 脑科学与类脑智能 □ 软件与信息服务 □ 新材料 □ 深地深海 □ 数字创意 □ 高端医疗器械 □ 可见光通信与光计算 □ 现代时尚 □ 生物医药 □ 量子信息 □ 工业母机 □ 大健康 □ 智能机器人 □ 海洋产业 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 成果联系人 |
| 姓名：宁磊 所在院系：大数据与互联网学院 手机：18927499312 电子邮箱：ninglei@sztu.edu.cn |  |  | 姓名：宁磊 所在院系：大数据与互联网学院 手机：18927499312 电子邮箱：ninglei@sztu.edu.cn |
| 成果阶段： 02 |  | 01专利 02小样 03中试 04产业化 |  |
| 二、实物尺寸 |  |  |  |
| ☑ 产品体积：长 26 厘米 宽 21 厘米 高 7 厘米。 □ 无实物。 |  |  |  |
| 三、成果简介（字数要求：中文字数300字 图片：1-2张高清图片，图片或图解须有注解） 提示：请严格控制中文字数，文字过多或过少都会影响您的项目的展示效果和推广效果 |  |  |  |
| 星闪树形组网电力设备透传系统 SLE Tree Networking Device Transparent Transmission System 成果简介 本系统面向电力现场 RS485/Modbus 设备布线复杂、扩展困难、独立 4G DTU 管理分散等问题，构建星闪 DTU 树形组网与 RK3506 边缘网关协同的电力设备透传方案。系统支持根节点、中继节点、叶子节点多级组网，两路 root 可汇聚 29 个 DTU 节点和 9 个外接设备，接入单相电表、温湿度变送器、继电器等设备。root 通过 DATA、05、06 三类 ST 帧上报数据、网络拓扑和外接设备映射，网关统一完成解析、建模、缓存、ThingsKit 上云及命令下发。云端不可达时，系统仍可通过离线规则和轻量 AI 风险分析进行告警与本地联动，适用于配电柜监测、电表集采、动力柜状态监测、工厂能耗采集和老旧现场无线化改造。 技术创新 采用星闪多级树形组网替代复杂有线链路，提升电力柜体、厂房支路等复杂场景下的覆盖能力和部署效率；通过 root 动态上报拓扑快照和设备键值映射，避免网关依赖静态拓扑配置；gatewayd 统一完成 ST 与 Modbus 编解码、设备物模型、缓存补传、规则判断和下行控制，sle_data_app 仅承担连接管理和原始数据转发，边界清晰、易维护；离线状态下引入阈值规则和轻量线性 AI 风险评分，为断网场景提供本地告警和趋势预判能力。 专利情况 暂无 市场前景及应用领域 本系统可低侵入接入存量电表、变送器和继电器，减少重新布线和多卡独立联网成本，适合配电房、楼宇配电箱、动力柜、工厂能耗采集和老旧工业现场改造。通过统一网关汇聚和云边协同，后续可扩展预测性维护、能耗优化和多站点集中运维，具备从小样验证走向工程复制的推广价值。 产品实物展示图 暂无 |  |  |  |